BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Minyak dan gas bumi merupakan kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari tahun ketahun. Untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap minyak dan gas bumi maka dilakukan eksplorasi dengan cara pengeboran ke perut bumi untuk mengambil minyak dan gas bumi yang terkandung didalamnya. Pada proses pengeboran, pemasangan casing sangat penting karena bertujuan untuk mencegah gugurnya dinding sumur, mencegah terkontaminasinya air tanah oleh lumpur pemboran, menutup zona bertekanan abnormal dan lost, membuat diameter sumur tetap, mencegah hubungan langsung antar formasi, dan sebagai tempat dudukan BOP  dan peralatan produksi.

Casing merupakan salah satu material termahal pada sebuah sumur, sehingga casing yang digunakan ini investasinya cukup besar. Karena nilai materialnya cukup mahal banyak perusahaan yang mengurangi jumlah section casing yang dipasang demi untuk menghemat biaya tanpa mempertimbangkan sisi keamanannya. Bahkan tidak sedikit sampai ada yang terjadi blow out.

Secara ekonomis juga banyak perusahaan yang menggunakan casing high grade karna ingin menyederhanakan proses pembelian dan memaksimalkan aspek keamanan pada sumur-sumurnya. Tetapi dampaknya tentu saja adalah biaya operasi pemboran akan meningkat karna casing high grade ini harganya mahal.

Oleh karena itu, penentuan letak kedalaman kaki casing, Pemilihan ukuran casing, berat casing, grade dan type threadnya merupakan problem yang harus benar-benar diperhitungkan oleh seorang engineer untuk mendapatkan design casing yang ideal secara teknis dan ekonomis.

- Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Menentukan letak kedalaman pemasangan kaki casing.

- Mengetahui berapa banyak section casing yang harus dipasang.

- Mengetahui berapa besar beban  burst, collapse, tension, dan biaxial yang mampu ditahan tiap-tiap section casing.

- Menentukan grade casing yang tepat untuk dipasang pada sumur “A” berdasarkan pada ketersediaan casing.

- Permasalahan Penelitian

Permasalahan penelitian adalah untuk memilih zona kedalaman yg tepat dan aman untuk meletakkan kaki casing serta pemilihan grade casing yang tepat secara teknis maupun ekonomis.

- Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini lebih fokus pada perencanaan system casing pada sumur “A” dengan mempertimbangkan faktor-faktor tekanan pori dan tekanan rekah untuk penentuan casing setting depth, resistansi dari beban burst, collapse, tension, serta biaxial untuk pemilihan grade casing.

- Sistematika Penulisan Penelitian

Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah:

BAB I		Pendahuluan

Gambaran mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas, ruang lingkup pembahasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II	Tinjauan Umum Lapangan

Pembahasan mengenai sejarah umum lapangan dari segi geologi dan geografi lapangan.

BAB III	Teori Dasar

Kumpulan dari teori-teori dan tinjauan pustaka dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah penelitian dan berbagai persamaan yang digunakan dalam perhitungan.

BAB IV	Analisa dan Perhitungan

Pembahasan masalah penelitian dengan melakukan analisa terhadap data dan melakukan perhitungan yang akan menyelesaikan masalah penelitian.

BAB V	Pembahasan

Pembahasan terhadap data dari hasil analisa dan hasil perhitungan yang ada pada Bab IV.

BAB VI	Kesimpulan

Kesimpulan diambil dari hasil pembahasan dan melihat hasil analisa serta perhitungan