BAB I

PENDAHULUAN

##### Latar Belakang

Dalam penentuan kandungan hidrokarbon, diperlukan beberapa rangkaian penelitian survei geologi dan geofisika. Survei geofisika yang dilakukan dalam penentuan hidrokarbon adalah metode seismik. Survei geologi dan seismic permukaan mungkin mampu memberikan dugaan potensi hidrokarbon dibawah permukaan, namun sampai saat ini belum ada satu solusi nyata selain melakukan penggalian lubang sumur serta mengadakan serangkaian pengukuran didalam sumur dan evaluasi data hasil rekaman untuk memastikan ada tidaknya kandungan hidrokarbon di bawah permukaan.

Pada sumur X pada lapangan Y telah dilakukan survei logging pada tahun 2011. Diketahui karakteristik batuan pada sumur ini tergolong heterogen atau terdiri atas beberapa batuan. Dan juga didapatkan zona – zona yang memiliki potensi hidrokarbon.

Dasar dari evaluasi formasi yang dilakukan ini adalah sifat-sifat fisik atau petrophysic dari batuan reservoir itu sendiri, yaitu sifat fisik listrik, sifat radioaktif, dan sifat rambat suara elastis dari batuan reservoir tersebut. Peralatan-peralatan yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan service untuk mendapatkan data-data hasil pengukuran selama kegiatan pemboran dapat berupa: Gamma Ray, Resistivity, Porosity, dan Bulk Density.

Dan dengan alat logging juga, sifat fisik reservoir secara kuantitatif juga dapat diketahui seperti : porositas batuan, Resistivity, dan juga saturasi fluida dimana untuk mengetahui tingkat porositas suatu batuan dapat diperoleh dengan cara merunning alat Density log, Neutron porosity log dan sonic log dengan cara mengukur interval transite time (Δt) sedangkan untuk mengetahui tingkat permeablenya suatu batuan yang diharapkan dapat diperoleh dengan cara merunning alat-alat logging berupa (SP) spontaneous potential log dan gamma ray log dan untuk mengetahui tingkat saturasi air, saturasi minyak, dan saturasi gas dapat dilakukan dengan cara merunning (SP) spontaneous potential log dan dapat dilihat juga dengan adanya perbedaan density dari masing-masing fluida.

  - Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui sifat fisik reservoir secara Kualitatif dan Kuantitaif :

- Identifikasi zona reservoir/ interest

- Identifikasi jenis lithologi

- Identifikasi prospek hidrokarbon

- Menentukan volume Shale

- Menentukan porositas effektif

- Menentukan resistivitas water pada zona yang di identifikasi

- Menentukan saturasi air formasi

  - Batasan Masalah

Penulis pada tugas akhir ini hanya menitik beratkan pada proses pengambilan data dan cara-cara menganalisa sifat fisik batuan dan kandungan hidrokarbon yang terdapat pada kedalaman tertentu dengan menggunakan metode logging yang meliputi “Electrical logging, Radioaktif logging, Resistivity logging, Acustic logging dan log penunjang lainnya”.

1.4.  	Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui evaluasi dari sebuah sumur dan mendapatkan zona Reservoir dimana setelah di identifikasi  mempunyai prospek hidrokarbon pada suatu sumur. Yang nantinya menjadi perencanaan dalam penentuan titik perforasi dan kemudian dapat di produksikan secara ekonomis.

  - Metodologi Penulisan

Metodologi penulisan tugas akhir ini meliputi :

1. Studi literatur tentang metode yang akan digunakan

2. Pengumpulan data dan pengolahan data

3. Analisa dan interprestasi terhadap hasil pengolahan data

4. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian

  - Sistematika Penulisan

BAB I 	:  Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II 	:  Tinjauan Umum Lapangan

Terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan secara singkat letak geografis, dan kondisi regional, kondisi stratigrafi, dan kondisi struktur.

BAB III 	:  Teori Dasar Logging

Terdiri dari teori dasar mengenai logging serta evaluasi formasi.

BAB IV 	:  Analisa Interpretasi Data Log

Berisi tentang data – data analisa pembacaan data interpretasi log.

BAB V 	:  Pembahasan

Terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang pembahasan evaluasi data log.

BAB VI 	:  Kesimpulan

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bab.